АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК ПРОИЗВОЛЬНОГО

СЕЧЕНИЯ ИЗ УПРУГОХРУПКИХ РАЗУПРОЧНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ

Бахарева Е.А.

Екатеринбург, Россия

Рассматривается элементарная балка, поперечное сечение которой ограничивает контур, симметричный относительно вертикальной оси. К торцам балки приложен изгибающий момент (мягкое нагружение), либо зафиксирована кривизна (жесткое нагружение). Свойства материала описывают полные диаграммы деформирования с ниспадающими ветвями при растяжении и сжатии. Предполагается, что разгрузка в материале при деформировании происходит без остаточных деформаций. Вводятся соотношения, описывающие кинетику формирования поврежденности при отсутствии пластических деформаций. Для обоих видов нагружения приведены  итерационные  процедуры  расчета  напряженно-деформированного  состояния,  учитывающие  возможность  работы  материала  на  стадии  разупрочнения (нападающей  ветви). Алгоритмы продемонстрированы на примере расчета напряженного состояния балки с заданными диаграммами растяжения и сжатия. В результате расчетов получена диаграмма зависимости изгибающего момента и кривизны, характеризующая динамику разрушения балки. Показано, что при мягком способе деформирования возможно построить только восходящую ветвь диаграммы, так как после достижения на ней максимальной точки итерационный процесс начинает расходиться. В случае жесткого догружения построение диаграммы заканчивается в точке, которая соответствует разрушению крайних наиболее растянутых волокон балки. В процессе решения задачи продемонстрировано, что при жестком догружении поврежденность материала в наиболее растянутых волокнах достигает единицы, и естественным образом соответствует крайней точке падающего участка полной диаграммы деформирования. При мягком догружении разрушение материала происходит, когда поврежденность меньше единицы.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 13-08-00186 и молодежного научного гранта Президиума УрО РАН № 14-1-НП-41.